Тема 5.  Защита от ионизирующих излучений.

Воздействие ионизирующих излучений на человека.

Ионизирующее излучение



Ионные пары



Разрыв  молекулярных соединений

(свободные радикалы).



Биологический эффект

Радиоактивность - самораспад атомных ядер, сопровождающийся излучением гамма-квантов, выбрасыванием - и -частиц. При ежедневной длительности (несколько месяцев или лет) облучения в дозах превышающих ПДД, у человека развивается хроническая лучевая болезнь ( 1 стадия - функциональное нарушение центральной нервной системы, повышенная утомляемость, головные боли, снижение аппетита). При однократном облучении всего тела высокими дозами (>100 бэр) развивается острая лучевая болезнь. Доза 400-600  бэр - возникает смерть у 50% облученных. Первичный этап воздействия на человека - ионизация живой ткани , молекул йода. Ионизация приводит к разрыву молекулярных соединений. Образуются свободные радикалы ( H, OH), которые вступают в реакции с другими молекулами, что разрушает тело, нарушает работу нервной системы. Радиоактивные вещества накапливаются в организме. Выводятся они крайне медленно. В дальнейшем возникает острая или хроническая лучевая болезнь, лучевой ожог. Отдаленные последствия - лучевая катаракта глаз, злокачественная опухоль, генетические последствия. Естественный фон ( космическое излучение и излучение радиоактивных веществ в атмосфере, на земле, в воде). Мощность эквивалентной дозы 0,36 - 1,8 мЗв/год, что соответствует мощности экспозиционной дозы 40-200 мР/год. Рентгеновские снимки: черепа - 0,8 - 6 Р; позвоночника - 1,6 - 14,7 Р; легких (флюорография) - 0,2 - 0,5 Р; рентгеноскопия - 4,7 - 19,5 Р; желудочно-кишечного тракта - 12,82 Р ; зубов -3-5 Р.

Различные виды облучения не одинаково воздействуют на живую ткань. Воздействие оценивают по глубине проникновения и количеству пар ионов , образующихся на одном см пути частицы или луча. - и -частицы проникают лишь в поверхностный слой тела, - на несколько десятков мкм и образует несколько десятков тысяч пар ионов на пути одного см.  - на 2,5 см и образуют несколько десятков пар ионов на пути 1 см. Рентгеновское и  - излучение обладает большой проникающей способностью и малым ионизирующим действием.  - кванты, рентгеновское, нейтронное излучение с образованием ядер отдачи и вторичным излучением. При равных поглощенных дозах Дпогл разные виды излучения вызывают не одинаковый биологический эффект. Это учитывается эквивалентной дозой

n

Дэкв = Дпогл * Кi , 1 Кл./кг =3,876 * 103 Р

i=1

где Дпогл - поглощенная доза разных излучений, рад;

Кi - коэф  качества излучения.

| Излучения | Кi |
| --- | --- |
| поток ядер гелия ,  | 20 |
| поток электронов или позитронов,  | 1 |
| электромагнитное излучение f =1020 -1022 Гц,  | 1 |
| поток незаряженных частиц нейтроны | 10 |
| электромагнитное f =1017 -1019 Гц, рентгеновское излучение | 1 |

Экспозиционная доза Х - применяется для характеристики источника излучения по ионизирующей способности ед измерения кулон на кг (Кл/кг). Дозе 1 Р соответствует образование 2,083 * 109 пар ионов на 1 см3 воздуха 1 Р = 2,58 * 10-4 Кл/кг.

Единицей измерения эквивалентной дозы излучения является зиверт (ЗВ)  спец единица экв дозы  биологический эквивалент рентгена (БЭР) 1 ЗВ = 100 бэр. 1 бэр - доза эквивалентного излучения, которое создает такое же  биологическое порождение как и 1 рад рентгеновсокого или  - излучения ( 1 бэр = 0,01Дж/кг ), рад - внесистемная ед поглощенной дозы соответствует энергии 100 эрг поглощенной веществом массой 1г. ( 1 рад = 0,01Дж/кг =2,388 * 10-6 кал/г)  Единица поглощенной дозы (СИ) - Грей - характеризует поглощенную энергию в 1 Дж на массу в 1кг облученного вещества ( 1 Грей = 100 рад).

Нормирование ионизирующих облучений

Согласно нормам радиационной безопасности (НРБ- 76) для ч. установлены  предельно допустимые дозы облучения (ПДД). ПДД - это годовая доза облучения, которая при равномерном накоплении в течении 50 лет не вызовет неблагоприятных изменений здоровья облучаемого и его потомства.

Нормами установлены 3  категории облучения :

А - облучение лиц работающих с источниками радиоактивных излучений( персонал АЭС );

Б - облучение лиц работающих в соседних помещениях ( ограниченная часть населения);

В - облучение населения всех возрастов.

Значения ПДД облучения (сверх естественного фона)

| Категория лиц/внешнее облучение всего организма | бэр/нед | бэр/год |
| --- | --- | --- |
| А | 0,1 | 5 |
| Б | 0,01 | 0,5 |
| В | 0,001 | 0,05 |

Однократная доза внешнего облучения допускается равной 3 бэр в квартал при условии, что годовая доза не привысит 5 бэр. В любом случае доза накопленная к 30 годам не должна превышать 12 ПДД т.е. 60 бэр.

Естественный фон на земле - 0,1 бэр/год ( от 00,36 до 0,18 бэр/год).

Контроль облучения (службой радиационной безопасности или спец работником).

Осуществляют систематическим измерением доз ионизирующих излучений источников на рабочих местах.

Приборы дозиметрического контроля основаны на ионизационном сцинтиляционном и фотографическом методах регистрации.

Ионизационный метод - основан на способности газов под действием радиоактивных излучений становится электропроводными( за счет образования ионов).

Сцинтиляционный метод - основан на способности некоторых люминисцирующих вешеств, кристалло, газов испускать вспышки видимого света при поглощении радиоактивного излучения (фосфор, флуор, люминофор).

Фотографический метод - основан на  воздействии рдоактивного излучения на фотоэмульсию ( почернение фотопленки).

Приборы: КПД - 6 (карманный инд  дозиметр 0,02-0,2Р);

Счетчики Гейгера(0,2-2Р).

Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра др элементов, сопроваждающиеся  испусканием ядерных излучений.

Известны 4 типа радиоактивности: альфа - распад, бета - распад, спонтанное деление атомных ядер, протонная радиоактивность.

Для измерения мощности экспозиционной дозы : ДРГ-0,1; ДРГ3-0,2;СГД-1

Дозиметры экспозиционной дозы накопительного типа : ИФК-2,3; ИФК-2,3М; КИД -2; ТДП - 2.

Защита от ионизирующих излучений

Р изл-я поглощает любой материал, но в различной степени. Используют следующие материалы:

Для защиты от нейтронного излучения применяют материалы содержащие водород ( вода, парафины), а также бериллий, графит и др.

 - частицы : ткань, листовой алюминий; длинна пробега  - частиц в воздухе 2,6 - 2,8 см;

 - частицы : алюминий, плексиглас, слой воздуха в несколько метров; максимальный пробег в воздухе 1,8 м, в живых тканях 2,5 см.

 - излучения : свинец, вольфрам, чугун, сталь, бетон, т е материалы с большим атомным номером элементов и высокой плотностью.

Доза за экраном с учетом рассеяния излучения экраном ( превращения в широкий пучок ):

Дпогл = f * Х     где : для воздуха f = 0,88

для живой ткани f = (Мат/т)/ (Мав/в), f = 0,9 - 4  в среднем f = 0,94 для мышц.

Хза экр = Х 0 * е- *d * В  где  - линейный коэф ослабления (см -1),

Х 0 - экспозиционная доза созд источником у экрана (Р),

d - толщина экрана ( см ),

В -фактор накопления, находят из таблицы, учитывает наличие рассеянного излучения после экрана.

Для точечного источника экспозиционная доза излучения на рабочем месте при отсутствии поглотителя ( экрана):

Х0 = (Q*K * t)/ x2 , Р  где  Q - активность изотопа (мКи) - единицы измерения Беккерель (Бк) 1 Бк = 1 ядерному превращению в секунду, 1 Ки = 3,7 * 1010 Бк.

T - время работы с радиоактивным веществом в течении недели (Ч).

K - гамма - постоянная изотопа ( Р *см2 / мКи * ч ), К ~ 0.09 -19 ( см табл 13 стр 232 Юдин).

x - расстояние от источника до рабочей зоны (см).

Принимая Х за экр = Х доп - предельно допустимую дозу в раб зоне  можно рассчитать толщину экрана ( а если без него, то необходимую защиту временем и расстоянием).

Косл = Х0 / Хдоп = е *d / В

На практике толщину экрана необходимую для ослабления интенсивности потока в любое число раз (1/2, 1/10 ,1/20 ), определяют по номограммам.

Если без экрана, то принимая Х0= Хдоп(Р)

(Xдоп * x2 )/(Q* K )  t,  (ч) защита временем

x   (Q * K * t)/ Xдоп, (см) защита расстоянием

Косл										    1

| 106 |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  | 3 |
| 103 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  | 4 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

5 	 	10		15		20		25	d, см

1-свинец

- бетон

- железо

- ???

Мощность экспозиционной дозы по НРБ-76, мР/ч

| В помещениях постоянного пребывания при 6-ти час раб дне | 1,4 |
| --- | --- |
| Соседнее помещение с людьми, не связанными непосред- -ственно с работой с радиоактивными веществами | 0,12 |

По НРБ -76 в помещениях пост пребывания персонала допуст мощность экспозиционной дозы :

W доп= 1,4 мР/ч.

Активность изотопа в источнике ( распадов в секунду ) с-1. Интенсивность излучения (Ватт на м2). Доза излучения (поглощенная доза) джоуль на кг.

Защита от рентгеновского излучения

Обладает большой проницаемостью и ионизирующей способностью. Защита также осуществляется экранами, временем и расстоянием.

Толщина экрана определяется необходимой степенью ослабления мощности дозы излучения за экраном

Pдоп= P0 * e- d *B, где P0 - мощность экспозиционной дозы излучения при отсутствии экрана, р/с;

 - линейный коэффициент ослабления см-1

Рист                Р0          Рдоп

х

d

Р0 = Рист/ х2 = (к * I U2 * z)/ х2 , (р/с)

Рист = мощность экспозиционной дозы источника (р/с);

z - атомный номер материала анода;

к - коэфф. пропорциональности, к  0,44 * 10-6

Источник - электровакуумный аппарат. Напряжение U = 30-800 кВ, ток анода I= десятки мА.

Отсюда толшина экрана :

d = 1/ * ln ((P0/Pдоп)*B)

На основании выражения построены номонограммы которые позволяют для необходимой кратности ослабления и заданного напряжения определять толщину экрана из свинца.

Косл  = P0/Pдоп    по  К осл и U -> d

к = I*t*100/36*x2 Pдоп

I - (мА)- ток в рентгеновской трубке

t (ч) в нед.

Pдоп - (мР/нед).

Для быстрых нейтронов с энерг. < 100 МэВ интенсивность нейтронного потока на расстоянии х.

Jx=J0/4x2 где J0- абсолютный выход неитронов в 1 сек.

Защита водой или парафином (из-за больш. колич. водорода)

Контейнеры для хранения и транспортировки - из смеси парафина с каким - либо веществом, сильно поглощающим медленные нейтроны (напр различные соединения бора).

Способы и средства защиты от радиоактивных излучений.

Радиоактивные вещества как потенциальные источники внутреннего облучения по степени опасности разделяют на 4 группы - А,Б,В,Г (в убывающем порядке по степени опасности).

Установлены “ Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений” - ОСП -72. Все работы с открытыми радиоактивными веществами разделяются на 3 класса ( см табл). Сп и ср-ва защиты для работ с открытыми радиоактивными в-ми установлены в зависимости от класса ( I,II,III) радиационной опасности работ с изотопами.

Активность препарата на рабочем месте мкКи

| Класс опасности работ | А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | > 104 | >105 | >106 | >107 |
| II | 10 -104 | 100-105 | 103 - 106 | 104 - 107 |
| III | 0.1-1 | 1-100 | 10-103 | 102-104 |

Работы с открытыми источниками класса I, II требуют специальных мер защиты и проводятся в отдельных изолированных помещениях. Не рассматриваются. Работы с источниками III класса  проводятся в общих помещениях специально оборудованных местах. Для этих работ установлены следующие меры защиты:

1) На оболочке прибора мощность экспозиционной дозы должна быть 10 мр/ч;

- На расстоянии 1 м от прибора мощность экспозиционной дозы   0,3 мр/ч;

- Приборы помещаются в специальном защитном контейнере, в защитном кожухе;

- Сокращают продолжительность работ;

- Вывешивают знак радиационной опасности

- ,

- Производство работ осуществляется по наряду, бригадой в составе 2 чел , с квалифик гр -4.

- До работ допускаются лица старше 18 лет, специально обученные, медосмотры не реже 1 раза в 12 мес.

- Применяются СИЗ: халаты, шапочки, из х.б. ткани, очки из стекла со свинцом, манипуляторы, инструмент.

- Стены помещения окрашены масляной краской на высоту  больше 2 метров, полы стойкие к моющим средствам.

- В помещении - хранилище рад. в-в.

ТЕМА 6.

Эргономические основы ОТ.

В процессе труда на чел воздействуют психофизические факторы, физические нагрузки, среда обитания и др.

Изучением совокупного воздействия этих факторов, согласованием их с человеч-ми возможностями, оптимизацией условий труда занимается эргономика.

Расчет категории тяжести труда.

Тяжесть труда подразделена на 6 категорий в зависимости от изменения функционального состояния человека по сравнению с исходным состоянием покоя. Категория тяжести труда определяется медицинской оценкой или эргономическим расчетом (результаты близки).

Порядок расчета следующий:

- - Составляется “ Карта условий труда на рабочем месте”, в которую заносят все биологически значимые показатели (факторы) условий труда с оценкой их  по 6-ти бальной шкале. Оценка на основе норм и критериев. “Критерии для оценки условий труда по шестибальной системе”.

- - Баллы рассматриваемых факторов ki суммируют и находят усредненный балл:

- kср = 1/n i=1n ki

- - Определяют интегральный показатель воздействия на чел всех факторов:

k  = 19.7 kср - 1.6 kср2

Показатель работоспособности:

kработ= 100-((k  - 15,6)/0,64)

- -По интегральному показателю из табл находят категорию тяжести труда.

1 категория - оптимальные условия труда, т.е. такие, которые при систематическом и длит-м воздействии на чел обеспечивают нрм-е сост-е его организма. Опасные и вредные факторы отсутствуют. k   18 Работосп выс отсутств функц сдвиги по медиц показ.

2 категория - условия труда допустимые, т.е. такие, которые могут вызывать временное ухудшение самочувствия чел . После отдыха состояние чел нормализуется. k  =19,7-33.

3 категория  - на грани допустимых. Если по расчету категория тяжести труда  окажется выше 2 кат., то необходимо принимать техн-е решения по рационализации наиболее тяжелых факторов и доводить их до нормальных.

4 категория - отличающиеся от допустимых.

5 категория - резко отлич от допустимых.

Показатели, факторы и критерии оценки тяжести труда.

Показатели психофизиологической нагрузки: напряжение органов зрения, слуха, внимания, памяти; количество информации, проходящей через органы слуха, зрения.

Физическая работа оценивается по энергозатратам в Вт:

I категория - легкая работа(<172 Вт); IIа - средней тяжести (< 232 Вт); IIб - средней тяжести (< 293 Вт); III - тяжелая ( > 293 Вт).

Условия окруж среды (микроклимат, шум, вибрация, состав воздуха, освещение и др.). Оцениваются по нормам  ГОСТов ССБТ.

Безопасность труда (электробезопасность, облучение, взрыво- и пожаробезопасность). Оцениваются по нормам ПТБ и ГОСТов ССБТ.

Информационная нагрузка оператора определяется следующим образом. Афферентные (операции без воздействия.), эфферентные (операции по управлению).

- Определяется энтропия (т.е. количество информации, приходящейся на одно сообщение) каждого источника информации:

m

Hj = -  pi log2 pi, бит/сигн.

i=1

где j - источников информации, в каждом по n сигналов(элементов);

Hj - энтропия одного (j- го) источника информации;

m - число групп с однотипными сигналами;

pi = ki/n - вероятность i -го сигнала рассматриваемого источника информации;

m

 ki = n  - число сигналов(элементов) от одного

1

источника информации;

ki - число повторений одноименных сигналов или однотипных элементов работы.

- Определяется энтропия всей системы

b

H =   Hj

j=1

- число источников информации.

Допустимой энтропией информации считается 8-16 бит/сигн.

-Определяется расчетный поток информации

Фрасч = H * N/t,

где N - общее число сигналов (элементов) всей операции (системы);

t - длительность операции, сек.

- Проверяется условие Фмин  Фрасч  Фмакс, где Фмин =0,4 бит/сек, Фмакс = 3,2 бит/сек - наименьшееи наибольшее допустимые кол-ва информации обрабатываемые оператором.